- L’éxtraction d’ordre du réseau hydrographique :

Par la fonction STREAM ORDRE :

- ARCTOOLBOX

- SPATIAL ANALYST TOOLS

- HYDROLOGY

- STREAM ORDRE

Le résultat de cette opération est : l’ordre du réseau hydrographique sous format raster

- La vectorisation d’ordre du réseau hydrographique par la fonction ( STREAM TO FEAUTURE )

- ARCTOOLBOX

- SPATIAL ANALYST TOOLS

- HYDROLOGY

- STREAM TO FEAUTURE

En modifiant la symbologie de la couche résultante en suivant ces étapes :

La couche résultante est : l’ordre du réseau hydrographique avec ces valeurs ( une couleur a chaque valeur )

- Déterminer l’exutoire du bassin versant à étudier :

- Créer une classe d’entité point

- Repérer l’exutoire

- Exécuter la fonction Bassin versant

- Délimiter le bassin versant par la fonction ( WATERSHED )

- ARCTOOLBOX

- SPATIAL ANALYST TOOLS

- HYDROLOGY

- WATERSHED

Le résultat de cette opération est : Le bassin versant sous format raster

- La conversion du mode de représentation du bassin versant ( RASTER  a POLYGONE ) par la fonction ( RASTER TO POLGONE ) :

- ARCTOOLBOX

- CONVERSION TOOLS

- FROM RASTER

- RASTER TO POLYGON

Le résultat de cette opération est : Le bassin versant sous format polygone

- L’extraction du réseau hydrographique par la fonction ( EXTRACT BY MASK ) :

- ARCTOOLBOX

- SPATIAL ANALYST TOOLS

- EXTRACTION

- EXTRACT BY MASK

Le résultat final est le suivant :