UNIVERSITE DE BATNA2				Batna  le 23/03/2021

Faculté de technologie

Département  d’électrotechnique             Contrôle

OPTION : Master 1 Energie renouvelable           De l’Année précédente

Exercice N 1  (8.0 pts)

Une ligne de transmission électrique triphasé  ayant les paramètres suivants : r=0.2Ω/km ; L=1.3mH et C=0.01μF pour une fréquence de 50HZ. Si à la fin de cette ligne  on reçoit une puissance de  P= 10MW avec un cosφ =0.8.

- Déterminer la chute de la tension 𝚫u% ainsi que le rendement η% de cette ligne si  cette charge est située à 120 km   en utilisant le schéma en π

- Si l’on diminue la longueur de  cette ligne de 50km déterminer  ces mêmes paramètres donner votre interprétation.

Exercice N 2  (2.0 pts)

Quel sont  les sections minimales  autorisées  dans une installation électrique avec un régime du neutre TNC.

Exercice N 3  (2.0 pts)

Quel  est le régime du neutre le plus employé   pour  la distribution d’énergie publique.

Exercice N 4  (6.0 pts)

Expliquer le schéma d’un poste de livraison  à double antenne et à double jeux de barres  et donner ses avantages et ses inconvénients au régime normal et au régime perturbé

Exercice N 5  (2.0 pts)

Le schéma de répartition dans les réseaux électriques joue un rôle important dans la répartition des charges ; expliquer son importance dans les réseaux électriques

UNIVERSITE DE BATNA2				Batna  le 23/03/2021

Faculté de technologie

Département d’électrotechnique            Série d’exercices

OPTION  Master 1 Energie renouvelable           Sur les Régimes du neutre

Exercice N°1

Le régime du neutre du type TN est appliqué à un atelier d’usinage avec une tension composée Un =380V et les conducteurs ont les sections suivantes : Sph =70mm2et Sn=S pe=50mm2et leurs résistivité est on cuivre ρ =22.5 mΩmm2/m

- Si un défaut d’isolement apparait à 40m du poste de transformation

Déterminer le courant de défaut Id ainsi que la tension de contact Uc. (Faite un schéma équivalent pour voir la circulation du courant).

- Pourquoi on utilise dans ces schémas du régime du neutre TNC suivie par TNS.

Exercice N°2

Le régime du neutre du type I T est appliqué à un atelier d’usinage avec une tension composée Un =380V et impédance d’isolement de 2.5 KΩ ; les sections des différents conducteurs sont comme suit : Sph =70mm2et Sn=S pe=50mm2et leurs résistivités est on aluminium ρ =36 mΩmm2/m

- Si un premier défaut d’isolement apparait à 40m du poste de transformation

- Déterminer le courant de défaut Id ainsi que la tension de contact Uc.

(Faite un schéma équivalent pour voir la circulation du courant).

- Si un deuxième défaut d’isolement apparait à  la même distance du poste de transformation

- Déterminer le courant de défaut Id ainsi que la tension de contact Uc.

(Faite un schéma équivalent pour voir la circulation du courant).