TD N°2

Exercice 1

Deux tiges, de longueurs 2L (masses négligeables), sont soudées ensemble à angle droit. Elles portent à leurs extrémités des masses ponctuelles et peuvent tourner librement autour de l’axe horizontal fixe par le point de soudure. Les frottements sont symbolisés par l’amortisseur de coefficient β.

A l’équilibre (représenté en pointillés) le ressort n’était pas déformé.

- Trouver l’énergie cinétique Ec, l’énergie potentielle Ep, ainsi que la fonction de dissipation D.

- Trouver le Lagrangien et déduire l’équation  différentielle du mouvement.

- Sachant que β=16N.sm,m=1Kg, K=16N/m : trouver la nature du mouvement.

- Quelle est la valeur de β qui ne faut pas dépasser pour avoir des oscillations.

Rappels : pour θ≪1      sinθ≈θ,cosθ≈1 .

5-  Calculer le décrément logarithmique D, pour β=5.

6-  Que représente le décrément logarithmique D.

Exercice 2

Un fil inextensible et non glissant, relié au point O et enroulé autour d’un disque, supporte  une masse 2 m. A l’équilibre la tige était verticale et l’allongement du ressort était x0.

1-Trouver l’énergie potentielle Ep du système en fonction de θ≪1     . (cosθ≈1-θ22,sinθ≈θ)

2- Simplifier Ep à l’aide de la condition d’équilibre.

3- Trouver l’énergie cinétique Ec et la fonction de dissipation D.

4-Trouver le Lagrangien L puis l’équation différentielle du mouvement.

5-Sim=1Kg, K=20Nm, L=1m,g=10m.s-2, trouver la valeur que le coefficient β ne doit pas atteindre pour que le système oscille.

6-Pour =22N.s/m , trouver la nature du mouvement ainsi que l’équation horaire θ(t).

(Initialementθ0=3°,θ0=0).

Rappel : le moment d’inertie du disque égal à   12mR2