Solution de la série 2

Exercice 1 :

- AL=+127=7Fh

AL=-128=80h, SF=1, ZF=0, OF=1.

- AL=80h=-128h

AL=7Eh=+126, SF=0, ZF=0, OF=1.

- AL=03h=+3

AL=-1=FFh, SF=1, ZF=0, OF=0, SF≠OF (DESTINATION<SOURCE).

- AL=+3

AL=+2=02h, SF=0, ZF=0, OF=0, SF=OF (DESTINATION>SOURCE).

- AL=05h=+5

AL=+0=00h, SF=0, ZF=1, OF=0, SF=OF (DESTINATION=SOURCE).

Exercice 2 :

MOV AX,0

MOV BX,1

MOV DX,10

BOUCLE: ADD AX, BX

INC BX

CMP BX, 10

LOOPNE BOUCLE

Exercice 3 :

MOV AX,#nombre

MUL AX

Exercice 4 :

Pour vérifier si un nombre est pair, nous devons le diviser sur 2 et vérifier le reste de la division. Si le reste est 0 le nombre est pair sinon, il est impair.

Le code assembleur est le suivant:

MOV AX, #nombre ; le contenu du rY + la valeur 5.

MOV BX, 2

DIV BX ; diviser AX sur 2. Le reste est stocké dans AH.

CMP AH, 0

JE SAUT ; effectuer un saut si le nombre est pair.

...  reste du code.

Exercice 5 :

| org 100h jmp start | set location counter to 100h |
| --- | --- |
| NOTES DB 08, 06, 19, 11, 18 | on donne 5 notes aléatoires pour vérifier l'exécution, mais vous pouvez laisser les indéfinis en mettant des ? |
| PLUS_G DB? start: |  |
| MOV CX, 5 | compteur de boucle il se décrémente automatiquement chaque itération |
| MOV BX, OFFSET NOTES | BX sera utilisé pour un adressage basé, il sert pour pointer les données NOTES |
| XOR AL, AL | Initialise AL à 0 |
| ENCORE: CMP AL, [BX] | compare la note prochaine à la note la plus élevée |
| JA PROCHAIN | Sauter si AL est encore la note la plus élevée |
| MOV AL, [BX] | sinon AL retient la plus élevée |
| PROCHAIN: INC BX | pointe vers la prochaine note |
| LOOP ENCORE | CX décrémente jusqu’à 0 pour sortir de la LOOP |
| MOV PLUS_G, AL | sauvegarde de la note la plus élevée dans PLUS_G |

Exercice 06 :

| org 100h | set location counter to 100h |
| --- | --- |
| jmp start tab db 100,200,0,0,11, 75 dup( ?) | on va déclarer une variable tab constituer de 80 octet, les 5 premières valeurs ont été initialisées pour une éventuelle vérification |
| START: mov cx, 5 xor al,al | pour initialiser al à zéro |
| lea bx,tab | cette instruction permet de charger du premier élement de tab elle est équivalente à l’instruction mov bx, offset tab |
| encore: mov dl, 0ffh test [bx], dl jnz nzero inc al nzero: inc bx loop encore mov [bx], al ret | on va stocker le résultat (nombres de zéro) dans la case mémoire qui correspond à l'adresse 300h mov bx, 300h |

# Exercice 7 :

Exploitation des registres :

Le compteur C sera remplacé par le registre CX, et comme tout le tableau de N octets sera examiné, donc CX va prendre N valeurs, la toute dernière est toujours égale à 1, donc la valeur initiale sera N :

CX = N, N-1, N-2, ... 2, 1.

Lorsque CX est initialisé à N, La valeur actuelle du tableau mémoire, qui est définie par DS:[SI], est initialisée par DS:[100h] ; à chaque décrémentation de CX correspond une incrémentation de SI.

Début

NON

T(C) = 0 ?

OUI

NZ <-- NZ + 1

C <-- C + 1

NON

OUI

C < N ?

Fin

NZ <-- 0

C <-- 1

BX <-- 0h CX <-- 100h SI <-- 200h

CMP DS:[SI],0

DS:[400h] <-- BX

Début

NON

Z = 1 ?

OUI

BX <-- BX + 1

SI <-- SI + 1 CX <-- CX - 1

OUI

NON

Z = 1 ?

Fin

Après la décrémentation de CX, on n’a pas besoin d’effectuer une comparaison entre CX et 0, parce que la décrémentation est suffisante pour affecter le flag Z dont on a besoin pour effectuer l’instruction de saut qui vient juste après la décrémentation de CX.

Donc les instructions de saut sont généralement utilisées après une comparaison ou après une décrémentation du compteur.

Le programme en langage assembleur 8086 : (partie la plus significative)

MOV CX, 100h MOV BX, 0000h MOV SI, 200h

Etq2 : CMP [SI], 0

JNZ Etq1 INC BX

Etq1 : INC SI

DEC CX JNZ Etq2

MOV [400], BX BRK

Contrairement à l’instruction HLT qui fait arrêter le 8086 de toute activité jusqu’à l’arrivée d’une interruption matérielle, l’instruction BRK (break) fait arrêter le programme en cours d’exécution et revenir à l’exécution du système d’exploitation.

Exercice 8:

Le compteur CX a été initialisé à : N-1 = 100h - 1 = FFh ; En fait le registre AL prend la première valeur du tableau, c à d [200h] ; Puis il est comparé avec les N-1 valeurs suivantes. Pour chaque comparaison, CX prend une valeur, pour la comparaison de la dernière valeur du tableau, la valeur de CX et égale à 1, donc la valeur initiale de CX est N-1 :

CX = N-1, N-2, ... 2, 1.

Le programme en langage assembleur 8086 : (partie la plus significative)

MOV CX, FFh MOV SI, 200h MOV AL, [SI]

Etq2 : INC SI

CMP AL, [SI] JLE Etq1 MOV AL, [SI]

Etq1 : DEC CX

JNZ Etq2

MOV [400], AL BRK

Début

OUI

NON

AL > [SI] ?

AL <-- [SI]

CX <-- CX - 1

OUI

NON

Z = 1 ?

Fin

CX <-- FFh SI <-- 200h

AL <-- [SI]

SI <-- SI + 1

DS:[400h] <-- AL